# Poročilo: Wiremesh v projektu AISL

Dokument pokriva dva pomena wire mesha v sistemu AISL: (A) 2D wireframe mrežo roke pri prepoznavanju znakov in (B) podatkovno mrežo senzorskih chunkov, ki po serijski povezavi (wire) prihajajo iz STM32 naprave.

# Del A — Wire mesh roke (Hand Tracking)

## A.1 Kaj je wire mesh roke

Wire mesh je mreža črt (robov), ki povezuje 21 landmarkov roke. Uporablja se za vizualno povratno informacijo uporabniku in ima enako topologijo kot kostni vektorji v Serializerju (hand_tracking/HT_landmark_drawer.py, HT_serializer.py).

Slika A1: Topologija wire mesha — indeksi landmarkov

## A.2 Povezave (21 robov)

| Prst / del | Indeksi povezav |
| --- | --- |
| Palec | 0→1→2→3→4 |
| Kazalec | 0→5→6→7→8 |
| Sredinec | 5→9→10→11→12 |
| Prstanec | 9→13→14→15→16 |
| Mehčič | 13→17→18→19→20; 0→17 |

## A.3 Risalni cevovod

Slika A2: Od kamere do prikaza mesha

LandMarkDrawer: zeleni krogi (landmarki), modre črte (robovi), debelina 2 px.

Koordinate: normalizirane MediaPipe vrednosti × širina/višina slike.

FrameProcessor: horizontalni flip slike (zrcaljenje).

## A.4 Mesh in AI

Slika A3: Vizualni mesh vs. numerični vektor

## A.5 Priporočene nadgradnje wire mesha

Uporaba globine z (3D wire mesh) — boljša informacija o orientaciji roke.

Barvno kodiranje prstov za lažjo diagnostiko.

MediaPipe HAND_CONNECTIONS iz uradne knjižnice (enoten vir resnice).

Opcijski 3D prikaz (OpenGL / matplotlib 3D) za poročila.

Prikaz zaupanja detekcije (barva robov ob nizkem confidence).

# Del B — Wire pipeline (STM32 → podatki)

## B.1 Pregled

Slika B1: Pot podatkov po serijski povezavi

## B.2 Serijska komunikacija

Vmesnik: UART (pyserial), privzeto COM5, 9600 baud.

Ukazi: GET <datoteka>, STREAM (stream_command.py, get_file.py).

Izhod: binarna datoteka v bin_folder/ ali stream.bin.

Napake: SerialConnectionError, TransferError (errors.py).

## B.3 Struktura paketov

Slika B2: Shema paketa v BIN dnevniku

Ločilo paketa: 0xFF 0xFF.

Byte stuffing: 0xFE escape sekvence (unstuff_bytes).

CRC16 preverjanje integritete (CRC16.py).

Timestamp v ms, velikost paketa, zaporedje chunkov.

## B.4 Chunk mesh (senzorski tokovi)

Slika B3: Vrste chunkov v paketu

| Chunk ID | Vsebina | Obdelava v Python |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pospešek IMU | int16, 3 osi |
| 2 | Žiroskop | int16, 3 osi |
| 3 | Magnetometer | int16, 3 osi |
| 4 | Zvok A-law | Dekodiranje → WAV (convert_bin_to_wav.py) |

## B.5 Povezava z AI moduloma

Chunk 4 (zvok) → WAV → audio_predict.py → beseda.

sign_videos.py: beseda → črke → videi v signs_data/.

Hand tracking: neposredno iz kamere (ne iz STM32).

demo_sis.py: prikaz IMU signalov iz LOG*.BIN (SPO obdelava).

## B.6 Priporočene nadgradnje wire pipeline

Konfiguracija COM porta (macOS: /dev/cu.*, ne fiksno COM5).

Live STREAM → neposredno v audio AI brez shranjevanja BIN.

Validacija CRC statistika (% izgubljenih paketov).

Sinhronski časovni žig z video hand tracking.

Dokumentacija protokola v ločenem PDF za STM32 firmware.

Web dashboard za prikaz chunk mesh v realnem času.

# 9. Povezane datoteke

hand_tracking/HT_landmark_drawer.py

hand_tracking/HT_serializer.py

create_packets_final.py, stream_command.py, get_file.py

convert_bin_to_wav.py, Signal_decode.py

main.py — meni ukazov 1–11

AISL — Wiremesh poročilo